NanoPi R2S

FriendlyWrt + VLESS Reality + Tailscale

Инструкция по развёртыванию на новое устройство

Windows & macOS

# Обзор

Данная инструкция описывает два способа развёртывания настроенной конфигурации NanoPi R2S на новое устройство. Конфигурация включает:

- FriendlyWrt (OpenWrt) — операционная система роутера

- PassWall2 + Xray — VPN-клиент с VLESS Reality

- Tailscale — P2P удалённый доступ (независим от VPN)

- Раздельная маршрутизация — российские сайты напрямую, остальные через VPN

- Блокировка BitTorrent — порты и DNS-трекеры

## Что вам понадобится

- Новое устройство NanoPi R2S

- microSD карта (16-128 ГБ, Class 10 или выше)

- USB-кардридер

- Компьютер (Windows или Mac)

- Ethernet-кабель

- Файл образа: nanopi-backup.img.gz (416 МБ)

- Файл конфигов: nanopi-config-backup.tar.gz (30 КБ)

## Два способа развёртывания

|  | Способ 1: Полный образ | Способ 2: Чистая прошивка + конфиги |
| --- | --- | --- |
| Файл | nanopi-backup.img.gz | nanopi-config-backup.tar.gz + свежая прошивка FriendlyWrt |
| Сложность | Легко | Средне |
| Плюсы | Полная копия, всё работает сразу | Свежая версия ОС, меньший размер файла |
| Минусы | Большой файл (416 МБ) | Больше шагов, нужен интернет на роутере |

# Способ 1: Полный образ (рекомендуется)

Этот способ записывает полную копию настроенной системы на новую SD-карту. После записи нужно только переавторизовать Tailscale.

## Windows

### Вариант A: Rufus (с GUI)

1. Скачайте Rufus: https://rufus.ie

2. Вставьте microSD-карту в кардридер и подключите к ПК

3. Запустите Rufus

4. В поле "Device" выберите вашу SD-карту

5. Нажмите "SELECT" и выберите файл nanopi-backup.img.gz

6. Нажмите "START"

7. Дождитесь завершения записи

### Вариант B: Через командную строку (PowerShell)

1. Откройте PowerShell от имени администратора

2. Определите номер диска SD-карты:

Get-Disk | Format-Table Number, FriendlyName, Size

3. Запишите образ (замените N на номер диска):

$disk = Get-Disk N

$disk | Clear-Disk -RemoveData -Confirm:$false

4. Используйте balenaEtcher или Win32DiskImager для записи .img.gz файла

⚠️ Убедитесь, что выбрали правильный диск! Запись на системный диск уничтожит Windows.

## macOS

1. Вставьте microSD-карту в кардридер и подключите к Mac

2. Откройте Terminal и определите номер диска:

diskutil list

Найдите вашу SD-карту по размеру (например, /dev/disk6).

3. Отмонтируйте карту (замените disk6 на ваш номер):

diskutil unmountDisk /dev/disk6

4. Запишите образ:

gunzip -c ~/nanopi-backup.img.gz | sudo dd of=/dev/rdisk6 bs=4m

Введите пароль Mac когда попросит. Терминал будет молчать во время записи — это нормально.

5. После завершения извлеките карту:

diskutil eject /dev/disk6

⚠️ Mac не сможет прочитать записанную карту — это нормально! Не форматируйте её.

## После записи образа (общее для Windows и macOS)

1. Вставьте microSD в новый NanoPi R2S (слот снизу платы)

2. Подключите Ethernet-кабель от WAN-порта к основному роутеру/модему

3. Подключите питание USB-C

4. Подождите 2-3 минуты до полной загрузки

5. Переавторизуйте Tailscale. Подключитесь по SSH через LAN:

ssh root@192.168.2.1

Затем выполните:

tailscale up --accept-routes --advertise-exit-node

Откройте ссылку авторизации на телефоне и подтвердите устройство в аккаунте Tailscale.

6. Узнайте новый Tailscale IP:

tailscale ip

Запишите адрес вида 100.x.x.x — это ваш удалённый адрес.

7. Проверьте работу VPN:

curl --max-time 10 https://ifconfig.me

Должен вернуться IP: 72.62.40.98

8. Проверьте Tailscale:

tailscale status

Готово! Все настройки (PassWall2, раздельная маршрутизация, блокировка торрентов) уже на месте.

# Способ 2: Чистая прошивка + восстановление конфигов

Этот способ предполагает установку свежей прошивки FriendlyWrt, а затем восстановление конфигурации из бэкапа.

## Шаг 1: Записать свежую прошивку

1. Скачайте свежую прошивку FriendlyWrt с сайта FriendlyElec:

https://www.friendlyelec.com  ->  Downloads  ->  NanoPi R2S

Файл вида: rk3328-sd-friendlywrt-XX.XX-XXXXXXXX.img.gz

### Windows:

1. Скачайте Rufus: https://rufus.ie

2. Вставьте SD-карту, выберите её в Rufus

3. Выберите скачанный .img.gz файл

4. Нажмите "START"

### macOS:

diskutil list

diskutil unmountDisk /dev/diskN

gunzip -c ~/Downloads/rk3328-sd-friendlywrt-*.img.gz | sudo dd of=/dev/rdiskN bs=4m

diskutil eject /dev/diskN

## Шаг 2: Первый запуск и подключение

1. Вставьте SD-карту в NanoPi R2S

2. Подключите LAN-порт к компьютеру, WAN-порт к основному роутеру

3. Подключите питание, подождите 2-3 минуты

4. Откройте http://192.168.2.1 (логин: root, пароль: password)

5. Смените пароль: System -> Administration

## Шаг 3: Установить Tailscale

ssh root@192.168.2.1

opkg update

opkg install tailscale

/etc/init.d/tailscale start

/etc/init.d/tailscale enable

tailscale up --accept-routes --advertise-exit-node

Откройте ссылку авторизации и подтвердите устройство.

## Шаг 4: Загрузить и восстановить конфигурацию

С компьютера скопируйте бэкап на роутер:

### Windows (через SCP / WinSCP):

1. Скачайте WinSCP: https://winscp.net

2. Подключитесь к 192.168.2.1 (или Tailscale IP), логин root

3. Перетащите файл nanopi-config-backup.tar.gz в папку /tmp/ на роутере

### macOS:

scp ~/nanopi-config-backup.tar.gz root@192.168.2.1:/tmp/

## Шаг 5: Восстановить конфигурацию

На роутере через SSH:

sysupgrade -r /tmp/nanopi-config-backup.tar.gz

reboot

## Шаг 6: Установить недостающие пакеты

После перезагрузки подключитесь снова и установите PassWall2:

ssh root@100.x.x.x

Добавьте репозиторий PassWall:

wget -O /tmp/passwall.pub https://master.dl.sourceforge.net/project/openwrt-passwall-build/passwall.pub

opkg-key add /tmp/passwall.pub

read release arch << EOF

$(. /etc/openwrt_release ; echo ${DISTRIB_RELEASE%.*} $DISTRIB_ARCH)

EOF

for feed in passwall_packages passwall2; do

echo "src/gz $feed https://master.dl.sourceforge.net/project/openwrt-passwall-build/releases/packages-$release/$arch/$feed" >> /etc/opkg/customfeeds.conf

done

opkg update

opkg install xray-core

opkg install luci-app-passwall2

opkg install kmod-nft-socket kmod-nft-tproxy kmod-nft-nat

Скачайте российские GeoIP/GeoSite файлы:

wget -O /usr/share/v2ray/geosite.dat https://github.com/runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat/releases/latest/download/geosite.dat

wget -O /usr/share/v2ray/geoip.dat https://github.com/runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat/releases/latest/download/geoip.dat

reboot

После перезагрузки все настройки PassWall2 должны восстановиться из бэкапа.

# Справочная информация

## Доступ к устройству

| Действие | Команда / Адрес |
| --- | --- |
| Веб-интерфейс (локально) | http://192.168.2.1 |
| Веб-интерфейс (удалённо) | http://100.x.x.x (Tailscale IP) |
| SSH (локально) | ssh root@192.168.2.1 |
| SSH (удалённо) | ssh root@100.x.x.x |
| Управление VPN | LuCI -> Services -> PassWall2 |
| Перезапуск VPN | /etc/init.d/passwall2 restart |
| Статус Tailscale | tailscale status |
| Проверка VPN IP | curl --max-time 10 https://ifconfig.me |
| Подключённые устройства | cat /tmp/dhcp.leases |
| Перезагрузка | reboot |

## Архитектура сети

NanoPi R2S работает как роутер с двумя независимыми каналами:

- PassWall2 (VLESS Reality) — основной VPN-туннель через 3X-UI сервер для выхода в интернет

- Tailscale — P2P-подключение для удалённого управления, работает независимо от VPN

## Раздельная маршрутизация

- Российские сайты — идут напрямую (без VPN)

- Все остальные сайты — идут через VPN

- Tailscale — всегда идёт напрямую (в обход VPN)

## VPN-узлы (3 SNI)

| Узел | SNI | Порт | Используется для |
| --- | --- | --- | --- |
| MyVPNServer | www.microsoft.com | 443 | OpenAI, ProxyGame, По умолчанию |
| SNI Apple | www.apple.com | 8443 | Netflix, Proxy |
| SNI Google | www.google.com | 2443 | GooglePlay, GFW, Russia_Block |

## Возможные проблемы

NanoPi R2S не загружается:

Перезапишите SD-карту. Попробуйте другую microSD-карту.

Mac не может прочитать SD-карту после записи:

Это нормально — Mac не читает файловую систему Linux (ext4). Не форматируйте карту!

Tailscale не подключается:

Выполните tailscale up для повторной авторизации. Убедитесь, что Tailscale не идёт через VPN.

VPN не работает (curl показывает не тот IP):

Проверьте логи: cat /tmp/log/passwall2.log. Перезапустите: /etc/init.d/passwall2 restart.

VLESS Reality не подключается:

Перепроверьте параметры (UUID, Public Key, SNI, Short ID). Убедитесь, что на сервере включён Reality. Проверьте логи в LuCI: Services -> PassWall2 -> Log.